# УДК 624.012.45

(Донбасский горно-металлургический институт)

Аспирант Емец Е.В.

Анализ влияния податливости основания на прочность элементов многоэтажных рам

При проектировании сооружений в сложных грунтовых условиях (неравномерно сжимаемые и просадочные грунты, районы горных выработок) возникает необходимость учета распределения усилий от совместного влияния силовых и деформационных воздействий.

Конечные перемещения фундаментов и величины усилий в элементах каркаса в общем случае неизвестны и зависят от жесткости надфундаментных конструкций и их соединений, податливости защемления фундаментов в грунте и величин нагрузок на каркас.

Качественной и количественной оценке влияния податливости основания и усилий, вызванных эксплуатационными нагрузками на прочность рамных систем посвящена настоящая статья.

Характер влияния податливости основания на величины расчетных усилий в элементах многоэтажных рам при воздействии на них перемещений основания были рассмотрены на примере системы, изображенной на рис.1.

Сооружение расположено на просадочных грунтах и находится под воздействием равномерно распределенной нагрузки и заданных перемещений опор, вызванных неравномерным оседанием земляных масс. Каркас здания запроектирован по жесткой конструктивной схеме (с жестким сопряжением ригеля и колонны по серии ИИ-04).

Основные характеристики рамы: колонны каркаса из бетона класса В30, сечением 40*40 см, ригели из бетона класса В35, таврового сечения, фундаменты железобетонные свайные.

При расчете рамной системы на прочность введены следующие основные допущения:

- стержневая система является физически линейной (рассматривается упругая задача);

- защемление фундаментов в основании считается податливым для одной или нескольких опор;

- соблюдается неразрывность на контакте системы “фундамент - основание “, т. е. соблюдается условие контактной задачи;

- деформации основания, обусловленные его податливостью, считаются приложенными статически.

34

15

33

35

30

10

20

31

195

29

28

27

4

5

32

9

14

13

8

18

2

25 22225254

24 222222424

26

3

6

1

17 14

12 1112

7

23 4

22 24

21 24

111111116

16 116

1

22

3

4

2.4

3.6

4.2

3.6

3.6

q=3.04 kH/м

q=2.04 kH/м

q=3.04 kH/м

q=3.04 kH/м

q=1.89 kH/м

6                       3                       6

Рисунок 1 – Расчетная схема системы, находящейся под влиянием силовых и деформационных воздействий.

-  № элемента;

- -  № опоры.

Расчет рамы произведен с использованием ВК “МИРАЖ”. В качестве расчетной модели основания принята модель с переменным коэффициентом жесткости. Для схемы, моделирующей вертикальные перемещения, коэффициент податливости при вертикальных осадках, обусловленных податливостью основания, определяется по формулам [1].

Характер влияния податливости основания на величины расчетных усилий в элементах рамы рассматривался для следующих вариантов осадок опор:

1 – осадка опор 1, 3 – 2см, осадка опоры  2 – 1см;

2 – осадка опор 2, 3  – 2см;

3 – осадка опоры 1 – 1см, осадка опоры 2 – 2см;

4 – осадка опор 1, 2 – 2см;

5 – осадка  опоры 3 – 2см;

6 – осадка опоры 1 – 2см.

Предварительно была просчитана рама в случае жесткого защемления всех фундаментов в основании. При этом, для удобства дальнейшего анализа результатов, за 100% принималась величина расчетных усилий, полученных при расчете рамы, жестко защемленной в основании.

Результаты расчета показали следующее. При расчете рамы, как упругой системы, усилия от действия только равномерно распределенной нагрузки меньше предельных значений. Однако расчет рамы на сочетание вертикальных нагрузок и осадки опор в некоторых случаях дает значения усилий в элементах рамы, значительно превышающие предельные. Смещение опор вызывает появление зон трещинообразования в наиболее напряженных сечениях, т. е. в местах жесткого сопряжения ригелей и колонн (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что для данного примера варианты симметричного и несимметричного оседания основания вызывают значительные изменения усилий в элементах всех этажей. Однако при несимметричном оседании (случай № 1, 3) податливость основания снижает величины опорных моментов в ригелях нижнего этажа до 90 % и значения моментов в колоннах нижнего этажа – до 50 %.

Иная картина распределения усилий в элементах рамы наблюдается в случаях № 4, 6 , а также в случае симметричного оседания опор (случай № 2). Результаты расчета показали значительное увеличение усилий в ригелях и колоннах рамы, приводящие к развитию зон трещинообразования и, как следствие, к разрушению конструкций рамы.

Таблица 1 – Значения усилий в элементах рамы в различных случаях перемещения опор.

| № варианта | ## Усилия в элементах, М, кН*м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальное усилие, М, кН*м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 24 |  | 27 |  | 33 |  | 1 | 2 | 3 | 5 | № элемента | значение |
|  | нач | Кон | нач | кон | нач | кон | нач | кон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | 60 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 40 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 21 | 90 |
| 1 | 90 | 40 | 160 | 10 | 150 | 1 | 100 | 40 | 0 | 90 | 80 | 100 | 23 | 260 |
| 2 | 400 | 290 | 460 | 340 | 440 | 320 | 320 | 300 | 80 | 250 | 220 | 320 | 24,30 | 460 |
| 3 | 10 | 80 | 20 | 160 | 50 | 180 | 60 | 140 | 0 | 10 | 20 | 60 | 22 | 490 |
| 4 | 50 | 120 | 100 | 220 | 110 | 240 | 100 | 190 | 0 | 50 | 50 | 60 | 26 | 580 |
| 5 | 40 | 160 | 50 | 150 | 60 | 130 | 30 | 80 | 20 | 20 | 30 | 20 | 22 | 230 |
| 6 | 100 | 360 | 140 | 350 | 120 | 320 | 120 | 250 | 50 | 100 | 60 | 90 | 21 | 360 |

С целью выявления степени достоверности результатов расчета рамы были проведены экспериментальные исследования работы модели железобетонного стыка ригеля с колонной по жесткой конструктивной схеме по серии 1.020.1-4. В результате проведенного эксперимента была получена реальная картина распределения напряженно-деформированного состояния бетона и арматуры в опасном сечении, выявлен характер раскрытия трещин на различных этапах нагружения, а также определена величина разрушающей нагрузки.

Полученные результаты расчета рамы в целом в сопоставлении с результатами испытания модели жесткого узла позволяют сделать следующие выводы:

- при расчете рамы без учета податливости основания значения внутренних усилий меньше предельно допустимых (41% от предельных значений), что указывает на возможность эксплуатации рамных конструкций в нормальных условиях. При этом фактические и расчетные значения ширины раскрытия трещин отличаются незначительно (а =0.27 мм; а = 0.22 мм);

- учет податливости основания в ряде случаев снижает величины максимальных расчетных усилий на элементы рамы (графы 2 – 13 табл.1 случай № 3,5);

- максимальные усилия (графа 14,15 табл.1), приводящие к разрушению жесткого узла сопряжения ригеля с колонной, возникают в тех пролетах, где предусматривалось защемление фундамента в грунте. Приведенные в табл. 1 значения изгибающих моментов в узле, значительно превышающие предельно допустимые значения, свидетельствуют о необходимости усиления жестких узлов, либо решении последних по иной конструктивной схеме применительно к данной ситуации.

Литература:

1. Клепиков С.Н. Расчет конструкций на упругом основании. К.-“Будiвельник”, 1967г.